# Packet Tracer - Sécuriser les périphériques réseau

# Table d'adressage

| Appareil | Interface | Adresse | Masque | Passerelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTR-A | G0/0/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| RTR-A | G0/0/1 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| SW-1 | Interface SVI | 192.168.1.254 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC | Carte réseau | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| Ordinateur portable | Carte réseau | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| Ordinateur distant | Carte réseau | 192.168.2.10 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 |

# Conditions requises

Remarque : Pour que cette activité soit brève et facile à gérer, certains paramètres de configuration de sécurité n'ont pas été définis. Dans d'autres cas, les pratiques exemplaires en matière de sécurité n'ont pas été suivies.

Dans cette activité, vous allez configurer un routeur et un commutateur en fonction d'une liste de besoins.

# Instructions

### Étape 1 : Documenter le réseau

Remplissez la table d'adressage avec les informations manquantes.

### Étape 2 : Configuration requise du routeur :

- Empêcher IOS de tenter de résoudre les commandes mal tapées aux noms de domaine.

- Noms d'hôte correspondant aux valeurs de la table d'adressage.

- Exiger que les mots de passe nouvellement créés aient au moins 10 caractères de longueur.

- Un mot de passe fort à dix caractères pour la ligne de console. Utilisez @Cons1234!

line consol 0

password xxxxxxxxxxxx

- Assurez-vous que les sessions console et VTY se ferment au bout de 7 minutes exactement.

- Un mot de passe fort et chiffré à dix caractères pour le mode EXEC privilégié. Pour cette activité, il est permis d'utiliser le même mot de passe que la ligne de console.

- Une bannière MOTD qui met en garde contre l'accès non autorisé aux appareils.

Taper la commande 	banner motd ? 	(avec le point d’interrogation)
pour obtenir de l’aide sur cette commande.

- Cryptage de tous les mots de passe.

- Un nom d'utilisateur de NetAdmin avec mot de passe chiffré LogAdmin!9.

- Activer SSH.

- Utilisez security.com comme nom de domaine.

- Utiliser un module de 1024.

- Les lignes VTY doivent utiliser SSH pour les connexions entrantes.

- Les lignes VTY doivent utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe qui ont été configurés pour authentifier les connexions.

- Empêcher les tentatives de connexion de force brute en utilisant une commande qui bloque les tentatives de connexion pendant 45 secondes si quelqu'un échoue trois tentatives dans un délai de 100 secondes.

### Étape 3 : Configuration requise du commutateur SW-1 :

- Tous les ports de commutation inutilisés sont administrativement hors service.

- L'interface de gestion par défaut SW-1 doit accepter les connexions via le réseau. Utilisez les informations répertoriées dans la table d'adressage. Le commutateur doit être accessible à partir de réseaux distants.

- Utilisez @Cons1234! comme mot de passe pour le mode EXEC privilégié.

- Configurez SSH comme cela a été fait pour le routeur.

- Créer un nom d'utilisateur de NetAdmin avec le mot de passe secret crypté LogAdmin!9

- Les lignes VTY ne doivent accepter que les connexions via SSH.

- Les lignes VTY ne devraient permettre qu’au compte d'administration réseau d'accéder à l'interface de gestion du commutateur.

- Les hôtes des deux réseaux locaux doivent pouvoir effectuer un ping sur l'interface de gestion du commutateur.