LAB 2 CSNA : LES OBJETS

Note : Dans ce qui suit, le « x » doit être remplacé suivant la lettre de l’entreprise. A => 1 et B => 2

Démarrer uniquement les MV nommées SNS_EVA1_V4.3_A et Debian_Client_in_A

- Créez les objets machines et réseaux pour l’autre entreprise

Information complémentaire LP :

Sur le firewall A, il faudra créer le firewall distant (adresse de l’interface externe)

Fw_B aura donc l’adresse IP 192.36.253.20.

Nous pourrons également créer le réseau distant (adresse du réseau interne)

Lan_in_B sera donc rattaché à 192.168.2.0/255.255.255.0

Sur le firewall B, il faudra créer le firewall distant (adresse de l’interface externe)

Fw_A aura donc l’adresse IP 192.36.253.10.

Nous pourrons également créer le réseau distant (adresse du réseau interne)

Lan_in_A sera donc rattaché à 192.168.1.0/255.255.255.0

- Ajoutez un nouvel objet basé sur TCP fonctionnant sur le port 808, appelé webmail

- Créez un objet « pc_admin » avec l’adresse 192.168.x.2

- Créez un objet « srv_dns_priv » dont l’adresse IP est 172.16.x.10

- Créez un objet « srv_web_priv » dont l’adresse IP est 172.16.x.11

- Créez un objet « srv_ftp_priv » dont l’adresse IP est 172.16.x.12

- Créez un objet « srv_mail_priv » dont l’adresse IP est 172.16.x.13

- Créez un groupe d’objets qui contiendra les 4 serveurs que vous venez de définir

Information complémentaire LP : Nous le nommerons « groupe_srv_priv »

- Remplacez les serveurs DNS par défaut (dns1.google.com et dns2.google.com)

configurés sur le firewall par un objet représentant la passerelle par défaut sur le réseau « NatNetwork » : 192.36.253.1.

Information complémentaire LP : L’objet se nommera Gw_default

- Eteindre les MV de l’agence A et faire un cliché instantané sur la MV SNS_EVA1_V4.3_A (nom « FIN LAB 2 »)

Démarrer uniquement les MV nommées SNS_EVA1_V4.3_B et Debian_Client_in_B

- Refaire le TP pour l’agence B désormais

Information complémentaire LP :

Pour la compagnie B

Les objets seront :

Fw_A 		192.36.253.10

Lan_in_A	192.168.1.0/255.255.255.0

Pc_admin	192.168.2.2

srv_dns_priv	172.16.2.10

srv_web_priv	172.16.2.11

srv_ftp_priv	172.16.2.12

srv_mail_priv	172.16.2.13

groupe_srv_priv

Gw_default	192.36.253.1