# Configuration de l’authentification Telnet par un serveur Radius

L’administrateur réseau décide de déporter l’authentification des accès administrateur au routeur vers un serveur Radius.

Voici le schéma réseau :

Le tableau d’adressage :

| Périphérique | Interface | Adresse IP | Masque |
| --- | --- | --- | --- |
| Routeur | 0/0 | 192.168.1ee.254 | /24 |
|  | 0/1 | 192.168.2ee.254 | /24 |
| PC |  | 192.168.1ee.10 | /24 |
| Server |  | 192.168.2ee.10 | /24 |

A l’aide du plan d’adressage (remplacer ee par votre n° d’étudiant), configurer les interfaces et vérifier le fonctionnement du réseau à l’aide de ping.

- Indiquer la configuration de votre routeur dans le cadre ci-dessous (les commandes de configuration)

- Faire une copie d’écran montrant la connectivité entre le « Laptop » et le « Server »

Conseil : Sauvegarder la maquette avant la configuration radius pour pouvoir repartir d’une maquette opérationnelle en cas d’erreur !

# Configuration Radius sur le serveur et sur le routeur

## Configuration sur le serveur

On doit faire 2 choses :

- Configurer l’échange entre le routeur et le serveur (mot de passe partagé)

- Spécifier le login et le mot de passe de l’utilisateur telnet

Attention ! La notion de client est à entendre au sens de « client RADIUS ». Ici le client ne sera donc pas le PC, mais le routeur.

Vérifier que le service est « On »

  - Remplacer les copies d’écran ci-dessus par les vôtres en remplaçant :

    - L’adresse IP du client IP est l’adresse de votre routeur : 192.168.2ee.254

    - La clé partagée par « secret-key-dd »	(dd étant vos initiales)

    - le mot de passe par « mdpradiusdd »	(dd étant vos initiales)

## Configuration sur le routeur

C’est cette clé qui est « partagée » avec le client radius

Il faut configurer le routeur pour qu’il utilise le serveur Radius
(Attention ! Adapter à votre infra ! )

! Exemple de configuration

conf t

! on initie la configuration radius

aaa new-model

radius-server host 192.168.230.10 key secret-key-dd

! on fixe le mode de l'auth par défaut à la bd Radius

aaa authentication login default group radius local

end

  - Remplacer la copie d’écran ci-dessus par la votre (avec les mots de passe demandés )

# Configuration et accès Telnet

## Configuration sur le routeur

! mdp console obligatoire avec telnet

conf t

enable password mdpexec

! l'authentification telnet utilise le mode par défaut

! donc la commande « transport input telnet » est inutile

line vty 0 15

login authentication default

end

## Connexion depuis un poste

Ouvrir une invite de commande et essayer de vous connecter sur le routeur

NB : La première connexion peut être un peu longue.

  - Remplacer la copie d’écran ci-dessus par la votre

- NB : Si vous faites une erreur de configuration, vous risquez de vous retrouver dans la situation où vous êtes obligé de vous connecter en radius au routeur (même en mode console) ; et si cette connexion échoue, vous ne pourrez même plus revenir sur la configuration.

Conseil : Dans ce cas, redémarrer le routeur (onglet « Physique ») et recommencer la configuration de zéro en corrigeant vos erreurs. (ou rouvrir la maquette que vous avez sauvegardée avant configuration radius)

Choix de l’interface 
(paquets entrants)
Donc sur sniffer1, si vous avez respecté le schéma :

Port1
pour les demandes radius

Port2
pour les réponses
radius

Analyse des trames dans le sniffer

Utiliser les sniffers  Sniffer0 et Sniffer1 pour analyser les trames qui ont circulé sur le réseau.

  - Remplacer la copie d’écran ci-dessus par plusieurs copies d’écran montrant (vous plaçant au bon endroit, sur le bon sniffer et en capturant sur la bonne interface) :

    - Un paquet RADIUS vers le serveur (en mettant en évidence le port utilisé)

    - Une réponse du serveur Radius (en mettant en évidence le port utilisé)

    - La liste des trames capturées concernant l’échange Telnet

    - Le contenu d’une trame Telnet montrant la première lettre du login qui transite

    - Le contenu d’une trame Telnet montrant la dernière lettre du mot de passe qui transite

Vous légenderez / expliquerez chaque copie d’écran.

NB : Quand vous changez d’interface de capture, vous devez bien entendu relancer un trafic pour capturer des trames sur cette interface. Vous pouvez effacer la capture précédente sur le sniffer en cliquant sur « clear ».

Exemple de copie d’écran :

Il s’agit d’un paquet émis par le client à destination du routeur.

Ici on a capturé un échange TELNET

Ce paquet contient la dernière lettre du mot de passe (mdpradiusDD)

# Conclusion

Nous avons utilisé l’authentification radius pour la connexion sur le routeur.

En quoi cette solution apporte des avantages :

- Pour l’administration des équipements actifs ?

- En matière de sécurité ?

Votre réponse

En revanche, si on utilise une connexion Telnet sur les équipements actifs, l’authentification radius n’apporte rien au niveau sécurisation des accès.

- Expliquer pourquoi

- Proposer une solution (sans forcément la mettre en œuvre, mais vous pouvez …)

Votre réponse